Додаток Ї

Типологія житла ІІІ будівельного етапу

Будинки з підвалами в одному рівні:

Тип 1а (додаток А, табл. 3.25). Сформований в результаті розбудови однокамерних жител. В залежності від масштабу прибудови будинки або збільшувалися в довжину (4 х 9 м; 5,5 х 13 м; 6 х 14 м), або перетворювалися на об’єм завширшки на два вікна  (8 х 9 м, 8 х 11 м; 8 х 14 м). Здебільшого ці будинки в першому поверсі мали два приміщення, що виконували функції сіней та житлової кімнати.

Тип 1б (додаток А, табл. 3.25). Житла, які постали відразу в двохкамерній концепції, мали розміри в межах 8 х 9,5 м; 6 х 10 м; 8,5 х 9,5 м і за зовнішнім виглядом та структурою майже не відрізнялися від попереднього типу.

Тип 2 (додаток А, табл. 3.26).  Розвинену фазу розбудови міського житла репрезентують трикамерні будинки, що постали в ХV ст. Ці структури виступають по всьому місту в різних модифікаціях. Класичним прикладом є трикамерний будинок 6,5 х 16,5 м на Вірменському ринку, що в сер. ХV ст. належав вірменському священику Бедросу. В ХVІ ст. поруч з ним постав аналогічної структури трикамерний будинок 6,7 х 19 м (обидва будинки без підвалів); їх було об’єднано в ХVІІІ ст.

Будинок трикамерного типу, але більших розмірів (7,5 х 25,5 м), зберігся на вірменській садибі по пров. Миколаївському, 6. Його розпланувальна типологія наслідує „хату на дві половини” з комунікаційним шлюзом в центрі.

Деякі трикамерні підвали належать двом різним будинкам, пізніше об’єднаним з улаштуванням в підвальному рівні комунікаційного шлюзу посередині. Структурами цього типу є будинки по вул. Шпитальній, 2 та Вірменському ринку, 8 (західна частина).

Типи 3, 4 (додаток А, табл. 3.27).  Багатокамерні структури, що є результатом об’єднання в ХVІІІ ст. будинків на сусідніх ділянках, що існували до 1672 р. До них належить східна частина будинку № 8 по Вірменському ринку – три одноповерхові будинки (7 х 9,5 м; та 7 х 10 м з боку ринку та 10 х 11 м, в глибині ділянки), показані на мідьориті К.Томашевича.

Підвали, розташовані в двох рівнях, класифіковано за п’ятьма типами.

Тип 5а (додаток А, табл. 3.28). Двокамерні підвали, приміщення яких лежать на різних рівнях, що свідчить про їх приналежність до різних будинків. Підвал будинку по вул. Шпитальній, 4 демонструє прибудову до  південної стіни будинку ХV ст., розташованого на перепаді рельєфу, іншого будинку. Обидва вони зображені на мідьориті К.Томашевича.

Тип 5б (додаток А, табл. 3.29).  Двоярусні підвали, в яких камери нижнього рівня, розташовані на глибині 6 – 7 м від СДП (рівень підлоги), вирішувалися коридорами з глибокими нішами. Цей тип підвалів призначався для зберігання товарів чи продуктів, що підтверджує наявність в нижніх камерах-сховищах душників, влаштованих у склепінні у вигляді вертикальних вузьких круглих отворів.  Підвали цього типу виявлено як в межах Ринку (будинок № 4-а; підвал зруйнованого будинку на західному боці, за передвоєнною нумерацією 38), так і в північній (підвал у дворі будинку № 7 по вул.Татарській) та південній частинах міста (вул. Шпитальна, 1; вул. Довга, 11; вул. Довга, 17). За зовнішнім виглядом ці будинки не вирізнялися в міській забудові; це випливає з аналізу їхнього зображення на мідьориті К.Томашевича.

Тип 6 (додаток А, табл. 3.30). Три-чотирикамерні підвали в двох рівнях з незначним (до 1,5 м) зміщенням, де дві верхні камери розташовані на одній осі, а нижня відгалужується в перпендикулярному напрямі, належать вірменським будинкам по вул. Довгій, 13 та вул. Шпитальній, 6. Перший мав розміри – 6,5 х 15 м і за мідьоритом К.Томашевича був одноповерховим, з напіввальмовим дахом і двома вікнами на торцевому фасаді, що виходив на червону лінію вулиці. За характером декору, який зберігся в будинку, його датування можна визначити ХVІ століттям. Другий представник цього типу - напівпідвал (в плані 10 х 19 м), розташований по вул.Шпитальній, 6, належав великому будинку, збудованому (насправді – перебудованому) вірменином Ованесом  1620 р. [286, с. 83]. Будинок ідентифікується як двоповерхова споруда з критим двохвіконним ґанком на довгому фасаді, зазначена на мідьориті К.Томашевича як кам’яниця, надана вірменам для богослужіння [151, с. 178].

До чотирикамерного типу належить великий (7 х 18 м) підвал будинку по вул. Довгій, 15 – анфілада з трьох склепінчастих приміщень з великим центральним, з якого є вхід до нижньої камери, що відгалужується вбік. Одноповерховий будинок, що відповідає цьому підвалу, наприкінці ХVІІ ст. виходив на вулицю двохвіконним торцевим фасадом.

Тип 7 а (додаток А, табл. 3.31). Належить багатокамерним будинкам, які в спеціальній літературі отримали назву „веж-кам’яниць”, що пошилися в забудові Кам’янця в ХVІ – ХVІІ ст. На час виконання мідьориту К.Томашевича в Кам’янці було понад 20 таких будинків, що знаходилися переважно в південній частині міста. Архітектурно вони становили прямокутні в плані дво-триповерхові будівлі, переважно з аттиками та дахами зі зворотним ухилом схилів, рідше – з вальмовими. Їх розпланувальна типологія, з огляду на погану збереженість самих об’єктів та відсутність відповідного корпусу архівних джерел, вивчена недостатньо. На сьогодні відомо три об’єкти – один за архівними матеріалами і два збережені в натурі.  Одна з веж-кам’яниць збереглася в сильно перебудованому вигляді; це будинок на Вірменському ринку, 7. Другий будинок, в межах середринкового кварталу, розібраний в надземній частині після другої світової війни, відомий за архівними матеріалами ХІХ ст. та 1945 р. як частина великого будинку, розбудованого в ХVІІІ ст. Його структура нагадує вежу-кам’яницю в Шаргороді [186, с. 68]. Обидві споруди близькі до класичних веж-кам’яниць [245, с. 111–133]. Поза сумнівом, цей тип було привнесено будівничими-поляками. В південно-західній частини Ринку збереглися підземні залишки третьої вежі-кам’яниці по вул. Францисканській, 2а .

Тип 7б (додаток А, табл. 3.31). Належить багатокамерним будинкам, що утворилися в результаті об’єднання дво-трикамерних будинків. Правдоподібно, це об’єднання сталося вже у ХVІІІ ст.: на мідьориті Ц.Томашевича  не показано будівель значних габаритів, які би відповідали збереженим підземним структурам.  Представники цього типу зафіксовані по вул. Зарванській, 8.

Тип 8 (додаток А, табл. 3.31) – є різновидом типу 7б, відрізняючись характером взаємного розташування підземних приміщень. Цей тип виявлено в основі великого будинку по Вірменському ринку, 8.

Тип 9 (додаток А, табл. 3.32). Великі однокамерні будинки. Їх залишками є однокамерні підвали по вул. Зарванській, 1 (пізніше об’єднані в об’ємі одного будинку). Дуже великі однокамерні підвали не характерні для Кам’янця. У вірменській частині міста  виявлено підвал (будинок не зберігся) на садибі по вул. Довгій, 3 – приміщення розміром 8 х 14 м, перекрите півциркульним склепінням, зі входом з південного торця і вікном заввишки понад 2 м – з північного.  В 1672 р. він належав одноповерховому будинку, що мав три або чотири вікна вздовж вулиці. Другий підвал, під майданчиком на вул. Зарванській, розташований з відступом від червоної лінії вулиці на 18 м, орієнтований до вулиці довгим боком, має розміри 10,5 х 13 м. Перекритий двома поздовжніми, зміщеними від осі (прогони склепінь в світлі становлять 3,5 та 4,0 м) коробовими склепіннями заввишки 2,13 м, які спираються на шість опор. Розташований над підвалом будинок ототожнюється з зображеним на мідьориті Ц.Томашевича двоповерховим будинком поруч з церквою Св.Михаїла, який має два вікна в торці та три з довгого боку.

Досліджені автором 1993 – 1994 рр. при розробці проекту реставрації.